ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„Доставка за разединители за средно напрежение (Ср.Н.)”

Реф. № ЦУ/2017/094

София, 2017 г.

І.	ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ІІ.	ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ – Приложени и в Електонната платформа

IІІ.	УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ІV.	ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

РАЗДЕЛ І. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Предназначение

Разединителите за средно напрежение се използват за видимо разкъсване на електропроводни линии Ср.Н., за изключване без товар и за заземяването им или на друго електрическо оборудване в електроенергийни обекти на ЕСО ЕАД. Те са предвидени за монтаж в открити и закрити разпределителни уредби със стандартни размери за подмяна на съществуващи или за оборудване на нови килии.

- Обем и място на доставката

  - Обем на доставката

Поръчката включва доставки на описаните по видове в техническата спецификация ножови разединители 12 и 24 kV, съгласно Таблица 1 и Таблица 3.

Офертата на всеки участник трябва задължително да съдържа предложение по всички позиции от техническата спецификация. В обема на поръчката се включва и окомплектовка на разединителите със сигнална апаратура (КСА), електромагнитни ключалки (ЕМК) и ръчно лостово задвижване (РЛЗ). КСА е предназначена да осигурява чрез помощни контакти сигнализиране състоянието на разединители средно напрежение, а електромагнитни ключалки (ЕМК) са предназначени да предотвратяват неправилни манипулации с ръчно управляващи се лостови задвижвания на разединителите.

Предвижда се доставка на 77 бр. разединители Ср.Н., както следва:

Таблица 1

| № | Наименование | Монтаж | Брой полюси | Напрежение (кV) | Ток (А) | Количество (бр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разединител Ср.Н. без земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК | вертикално, на открито | еднополюсен | 24 | 400 | 28 |
| 2. | Разединител Ср.Н. без земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК | вертикално, на открито | еднополюсен | 12 | 200 | 9 |
| 3. | Разединител Ср.Н. със земен нож - комплект с РЛЗ , КСА и ЕМК | вертикално, на закрито, за кабелно присъединяване | триполюсен | 12 | 630 | 9 |
| 4. | Разединител Ср.Н. без земен нож комплект с РЛЗ | вертикално, на открито | триполюсен | 12 | 400 | 1 |
| 5. | Разединител Ср.Н. без земен нож - комплект с РЛЗ , КСА и ЕМК | вертикално, на закрито | триполюсен | 24 | 400 | 12 |
| 6. | Разединител Ср.Н. със земен нож - комплект с РЛЗ , КСА и ЕМК | вертикално, на закрито, за въздушно присъединяване | триполюсен | 24 | 400 | 5 |
| 7. | Разединител Ср.Н. без земен нож - комплект с РЛЗ , КСА и ЕМК | вертикално, на закрито | триполюсен | 24 | 1600 | 10 |
| 8. | Разединител Ср.Н. със земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК | вертикално, на закрито, за въздушно присъединяване | триполюсен | 24 | 1600 | 3 |

Обобщено оборудване към разединители Ср.Н. - Таблица 2

| № | Наименование | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контролно сигнална апаратура (КСА) | бр. | 94 |
| 2. | Електромагнитна ключалка (ЕМК) | бр. | 94 |
| 3. | Ръчно лостово задвижване (РЛЗ) | бр. | 94 |

  - Място на доставката

Централен склад Юг - гр. Пловдив, Южна индустриална зона, бул. „Кукленско шосе” №17И.

- Технически спецификации

  - Стандарти и норми

Разединителите трябва да бъдат произведени и изпитани съгласно последното издание на международните стандарти IEC 62271-1, IEC 62271-102 или еквивалентни, както и всички свързани с тях приложими стандарти и норми.

  - Условия на експлоатация

Разединителите ще работят в система с максимално напрежение 12 kV и 24 kV.

Условията на околната среда са класифицирани, съгласно IEC 62271-1  както следва:

на закрито	на открито

- Максимална околна температура		       		+40 ˚ С; 	+50 ˚ С;

- Минимална околна температура				 - 5 ˚ С;	- 25 ˚ С;

- Максимална относителна влажност на въздуха за месец	 90 %;	 90 %;

- Максимална надморска височина		          		до 1000 m; 	до 1000 m;

- Степен на замърсяване						20 mm/kV;	25 mm/kV;

- Сеизмично ускорение						0,3 g; 		0,3 g

  - Технически изисквания към разединителите

    - Разединителите трябва да отговарят на техническите характеристики, посочени в Таблица №3 и т.3.4, т.3.5 и т.3.6 от Техническите спецификации;

    - Разединителите трябва да бъдат с вертикално едностранно отваряне, паралелно изпълнение на полюсите;

    - Разединителите трябва да са оборудвани с ръчно-лостово задвижване (РЛЗ) към основен и земен нож, без съединителна щанга;

    - Подпорните изолатори да бъдат порцеланови или композитни. Да отговарят на изискванията на БДС IEC 60273 „Характеристики на подпорни изолатори за работа на закрито и на открито за системи с номинални напрежения, по-високи от 1000 V“;

    - Контактната система да бъде изработена от твърда електролитна мед, посребрена. Прегряването на конструктивните елементи на главната верига и на контактната система при нормален работен режим при температура на въздуха на околната среда до 40°C не трябва да надвишава стойностите определени в стандарта, по който е изработено изделието;

    - Подвижните валове да са монтирани чрез капсуловани лагерни втулки;

    - Металните части на разединителите и земните ножове трябва да бъдат галванизирани или горещо поцинковани и защитени с антикорозионно покритие. Оцветяването на земните ножове е тип „зебра”  (бяло и червено – цвят RAL 3018/ RAL 9010). Общата дебелина на покритията да бъде ≥ 200 m с минимален гаранционен срок 15 години.

    - Земните ножове на разединителите за кабелно присъединяване да се включват към страната на подвижния контакт;

    - Земните ножове на разединителите за въздушно присъединяване да се включват  към страната на неподвижния контакт;

    - Габаритните размери (височина х ширина) на изделието да бъдат не по-големи от:

- 1000х800 мм за триполюсни разединители 12 kV за открит монтаж;

- 750х700 мм за триполюсни разединители 12 kV за закрит монтаж;

- 1000х800 мм за триполюсни разединители 24 kV за закрит монтаж.

  - Технически изисквания към контролно сигнална апаратура (КСА)

    - Стандарти и норми за контролно сигнална апаратура (КСА)

Контролно сигналната апаратура обект на доставка трябва да отговаря на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60947-1:2007, Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 1: Общи правила (IEC 60947-1:2007).

    - Основни конструктивни характеристики

    - Монтажът на КСА да не налага конструктивни промени в задвижващия механизъм;

    - Конструкцията на КСА да преобразува въртящото движение на задвижването във възвратно-постъпателно при което да се задействат надеждно блок-контактите;

    - Блок-контактите да са бързо превключващи (т.нар. snap-action или “щракащи”);

    - Конструкцията на блок-контактите да не позволява нормално отворените (НО) и нормално затворените (НЗ) контакти да са едновременно в затворено или отворено състояние;

    - При превключването на блок-контактите не се допуска разминаване с действителното състояние на първичната част на разединителя. Не се допуска използването на блок-контакти “галетен” тип (въртящи);

    - Да има възможност за регулировка на момента на заработване на блок-контактите. Конструкцията да не позволява промяна в настройката вследствие температурни промени, механически усилия;

    - Металните повърхности трябва да са устойчиви на корозия – изработени от неръждаема стомана или обработена с антикорозионно покритие стоманена ламарина с дебелина не по-малка от 2 мм;

    - Клемите да са за присъединяване на медни проводници със сечение до 2,5 мм2, позволяващи присъединяване и отсъединяване на проводниците без демонтаж на апаратурата;

    - Проводниците да се присъединяват с винтово закрепване, с неотслабваща сила на притискане при вибрации и стареене;

    - Брой контакти НО/НЗ, галванично разделени – 10/10 бр.;

    - Степен на защита  на контактите - IP 40;

    - Степен на защита на клемите – IP 20.

    - Основни електрически характеристики

    - Работно напрежение -   240 V АC;

    - Максимално допустим ток на термична устойчивост на контактите -   5 А.

  - Технически изисквания към електромагнитните ключалки (ЕМК)

    - Стандарти и норми за електромагнитните ключалки

Електромагнитните ключалки обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60947-1 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 1: Общи правила.

    - Основни електрически и механични характеристики

    - Номинално работно напрежение 220V DC;

    - Диаметър на заключващия елемент – 10 мм;

    - Ход на заключващия елемент 10 ÷ 12 мм;

    - Диаметър на контактните отвори - 5,7 мм;

    - Степен на защита  ≥  IP 20;

    - Клеми за присъединяване на медни проводници със сечение до 2,5 мм2;

    - Пружинно задържане на заключващия елемент в блокирано положение;

    - При наличие на устройство за ръчно деблокиране (без използване на ЕМКБ), същото трябва да може да се пломбира.

  - Технически изисквания към ръчно лостово задвижване (РЛЗ)

Разединителите се включват и изключват от ръчно лостови задвижвания, осигурени от не разрешени  манипулации посредством заключване.  РЛЗ-то да бъде оразмерено на усилие ≥150 Nm.

- Опаковка, транспорт и съхранение

Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането, доставката и разтоварването на оборудването от завода производител до мястото на доставка.

Изпълнителят трябва да осигури подходяща опаковка на съоръжението срещу повреда или разрушаване по време на транспорт до крайната точка. Оборудването трябва да е защитено от корозия, загуба или повреда и трябва да е подходящо опаковано за обработване при транспорта.

- Изпитвания

На всички произведени разединители да се проведат всички рутинни изпитвания съгласно стандарти  ІЕС 62271-1, ІЕС 62271-102 или еквивалентни, както и свързаните с тях стандарти. В случай че даден стандарт разрешава няколко степени на качество, се избира като правило степента, която предлага най-високо качество.

- Комплектност на предложението

Участникът трябва да представи в своето предложение необходимата техническа документация в съответствие с настоящите изисквания, както следва:

- Технически данни, съгласно техническите спецификации, с попълнени тип и производител на разединителите в колона „Предложение на Участника“ на Таблица 3;

- Документи, доказващи параметрите на декларираните технически данни, като заводски изпитания на предлаганите типови разединители, конструктивни и монтажни чертежи, каталози и проспекти на български език. Допуска се при липса на превод на български език, същите да се представят на английски език;

- Валиден сертификат на български език, удостоверяващ, че предлаганите разединители са произведени в условията на внедрена система за качеството по ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 или еквивалентен.

Таблица 3

| № | Тип НР | Вид монтаж | Брой полюси | Un | In | Кратко траен ток | Върхов ток | Изпитвателно едноминутно напрежение с променлива честота 50 Hz |  | Импулсно изпитвателно напрежение с пълна стандартна вълна ±1,2/50µ, kV |  |  | Предложение на Участника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kV | А | kAeff | kAmax | Между отворена контактна система на един и същи полюс | По отношение на земята и между полюсите | Между отворена контактна система на един и същи полюс | По отношение на земята и между полюсите | Производител |  | Тип на разединителя |
| 1. | Разединител Ср.Н. без земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК | вертикално, на открито | еднополюсен | 24 | 400 | 20 | 50 | 75 | 55 | 145 | 125 |  |  |  |
| 2. | Разединител Ср.Н. без земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК | вертикално, на открито | еднополюсен | 12 | 200 | 12 | 30 | 45 | 35 | 85 | 75 |  |  |  |
| 3. | Разединител Ср.Н. със земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК | вертикално, на закрито, за кабелно присъединяване | триполюсен | 12 | 630 | 30 | 75 | 45 | 35 | 85 | 75 |  |  |  |
| 4. | Разединител Ср.Н. без земен нож комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК | вертикално, на открито | триполюсен | 12 | 400 | 20 | 50 | 45 | 35 | 85 | 75 |  |  |  |
| 5. | Разединител Ср.Н. без земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК | вертикално, на закрито | триполюсен | 24 | 400 | 20 | 50 | 75 | 55 | 145 | 125 |  |  |  |
| 6. | Разединител Ср.Н. със земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК | вертикално, на закрито, за въздушно присъединяване | триполюсен | 24 | 400 | 20 | 50 | 75 | 55 | 145 | 125 |  |  |  |
| 7. | Разединител Ср.Н. без земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК | вертикално, на закрито | триполюсен | 24 | 1600 | 40 | 100 | 75 | 55 | 145 | 125 |  |  |  |
| 8. | Разединител Ср.Н. със земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК | вертикално, на закрито, за въздушно присъединяване | триполюсен | 24 | 1600 | 40 | 100 | 75 | 55 | 145 | 125 |  |  |  |

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

ІІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

Долуподписаният/-ата.......... .........................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №...................................., издадена на ..............................................

(дата на издаване)

от МВР - гр. .............................................., адрес:..........................................................................,

(място на издаване)                                                                                       (постоянен адрес)

в качеството ми на ...........................................................................................................................

(посочете длъжността)

на.......................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: ……………………………………………………..,

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. С влязла в сила присъда съм осъждан за престъпление съгласно т.1 или т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.

(невярното се зачертава)

4. Не е налице конфликт на интереси във връзка с участието ми в обществената поръчка, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се в процеса на провеждане на обществената поръчка да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:	.........................					Декларатор:	............................

(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подписва от лицата по чл. 40 от ППЗОП (лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи на участника или кандидата и други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорни органи)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП

Долуподписаният/-ата.......... .........................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №...................................., издадена на ................................

(дата на издаване)

от МВР - гр. .............................................., адрес:......................................................,

(място на издаване)                                                                                       (постоянен адрес)

в качеството ми на ..........................................................................................................

(посочете длъжността)

на................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: ……………………………………………………,

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ

Участникът, когото представлявам:

1. няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен1, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията2

2. не е налице неравнопоставеност по смисъла на чл. 44, ал. 5 от ЗОП

3. не е предоставил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основанията за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

4. е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основанията за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Публичните регистри, в които се съдържат посочени в настоящата декларация обстоятелства, са както следва:

по т. .... буква .... - ......................

по т. .... буква .... - .....................

(посочват се публичните регистри, в които информацията за декларираните обстоятелства е достъпна за възложителя)

Компетентните органи, които са длъжни да предоставят информация за посочени в настоящата декларация обстоятелства служебно на възложителя, са както следва:

по т. .... буква .... - ...................

по т. .... буква .... - ...................

(посочва се компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя)

Задължавам се в процеса на провеждане на обществената поръчка да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:	.........................					Декларатор:	............................

(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

1законодателството на държавата, в която е установен e:

- за физическите лица – отечественото им право по смисъла на чл.48 от Кодекса на международното частно право;

- за юридически лица – правото на държавата, определено съгласно чл. 56  от Кодекса на международното частно право;

- за обединения или други образования, които не са юридически лица – правото на държавата, в която са регистрирани или учредени.

2В случай, че участникът има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, участникът следва да представи доказателства, че за същите е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задълженията са по акт, който не е влязъл в сила.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/ -ата.......... ...............................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................... ..................................................................– гр...........................................................................,

адрес:......................... .................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ..............................................................................................................

(посочете длъжността)

на..................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на подизпълнителя)

ЕИК/адрес на управление......................................................................................................,

във връзка с обявената от .........................................................................................................,

(наименование на възложителя)

обществена поръчка с предмет: „…………………………………………………………”,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1.Съм съгласен да участвам като подизпълнител на ..................................................

..........................................................................................................................................

(наименование на участника в обществената  поръчка, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горе цитираната поръчка.

Видовете работи от предмета на поръчката, които ще изпълнявам като подизпълнител, са както следва:

1...................

2...................

(изброяват се видовете работи, в съответствие данните, посочени в декларацията от участника за ползване на подизпълнители)

2.Запознат съм, че заявявайки желанието си да бъда подизпълнител, нямам право да представям самостоятелна оферта в горе цитираната поръчка.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:.........................                                		 		Декларатор:..................

(подпис)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ -ата.......... ...................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на .....................от ................... ...................................................................– гр..............................................................................,

адрес:......................... ...................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ................................................................................................................

(посочете длъжността)

на....................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „....................................................................................................................................................”,

(наименование на поръчката)

ДЕКЛАРИРАМ:

списък на доставките, които са идентични или сходни* с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години от датата на подаване на офертата:

| № | Възложител (получател) | Предмет на доставката | дата/година на която е приключила доставката | В качеството на: главен изпълнител/ участник в обединение/ подизпълнител | Стойност (лв., без ДДС) | кратко описание на вида и обема на доставката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

* Под доставка със сходен предмет следва да се разбира доставка на комутационна апаратура високо или средно напрежение.

Прилагам следните доказателства за извършената доставка:

- ..................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:...........................					 Декларатор:...............................

(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

До

ЕСО ЕАД

гр. София 1618

бул. „Цар Борис III” № 201

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Доставка за разединители за средно напрежение Ср. Н”

От  ...........................................................................................................................................

(наименование на участника)

представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет в съответствие с техническото задание и изискванията на възложителя, както следва:

- Предлаганият от нас срок за изпълнение на обществената поръчка е ................ (не повече от 45) календарни дни, считано от подписване на договора за изпълнение.

- Предлаганият от нас гаранционен срок  на разединителите е  ………………..(не по-кратък от 24 /двадесет и четири/) месеца, считано от датата на подписан приемо-предавателен протокол за извършена доставка.

- Предлаганият от нас срок за отстраняване на дефекти по уреда или за подмяна на уреда с нов по време на гаранционния срок е ………………(не повече от 30) работни дни, считано от уведомлението на възложителя.

- Стоките, които предлагаме са с технически характеристики, отговарящи на изискванията на възложителя и са посочени в таблицата както следва:

| № | Тип НР | Вид монтаж | Брой полюси | Un | In | Кратко траен ток | Върхов ток | Изпитвателно едноминутно напрежение с променлива честота 50 Hz |  | Импулсно изпитвателно напрежение с пълна стандартна вълна ±1,2/50µ, kV |  | Предложение на Участника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kV | А | kAeff | kAmax | Между отворена контактна система на един и същи полюс | По отношение на земята и между полюсите | Между отворена контактна система на един и същи полюс | По отношение на земята и между полюсите | Производител | Тип на разединителя |
| 1. | Разединител Ср.Н. без земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК | вертикално, на открито | еднополюсен | 24 | 400 | 20 | 50 | 75 | 55 | 145 | 125 |  |  |
| 2. | Разединител Ср.Н. без земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК | вертикално, на открито | еднополюсен | 12 | 200 | 12 | 30 | 45 | 35 | 85 | 75 |  |  |
| 3. | Разединител Ср.Н. със земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК | вертикално, на закрито, за кабелно присъединяване | триполюсен | 12 | 630 | 30 | 75 | 45 | 35 | 85 | 75 |  |  |
| 4. | Разединител Ср.Н. без земен нож комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК | вертикално, на открито | триполюсен | 12 | 400 | 20 | 50 | 45 | 35 | 85 | 75 |  |  |
| 5. | Разединител Ср.Н. без земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК | вертикално, на закрито | триполюсен | 24 | 400 | 20 | 50 | 75 | 55 | 145 | 125 |  |  |
| 6. | Разединител Ср.Н. със земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК | вертикално, на закрито, за въздушно присъединяване | триполюсен | 24 | 400 | 20 | 50 | 75 | 55 | 145 | 125 |  |  |
| 7. | Разединител Ср.Н. без земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК | вертикално, на закрито | триполюсен | 24 | 1600 | 40 | 100 | 75 | 55 | 145 | 125 |  |  |
| 8. | Разединител Ср.Н. със земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК | вертикално, на закрито, за въздушно присъединяване | триполюсен | 24 | 1600 | 40 | 100 | 75 | 55 | 145 | 125 |  |  |

Забележка:

Участникът трябва да попълни всички редове от колона "Предложение на участника" в предложението си за изпълнение на поръчката.

- Декларираме, че:

5.1.	 приемаме клаузите на приложения в документацията към обявата за участие в обществената поръчка проект на договор;

5.2.	 направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в обявата, считано от крайния срок за получаване на офертите.

6. Относно техническите изисквания и условия, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, декларираме че ще изпълним поръчката качествено и в пълно съответствие с  изискванията на възложителя.

Приложения:

1. Документи, доказващи параметрите на декларираните технически данни, като заводски изпитания на предлаганите типови разединители, конструктивни и монтажни чертежи, каталози и проспект.

2. Валиден сертификат, удостоверяващ, че предлаганите разединители са произведени в условията на внедрена система за качеството по ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 или еквивалентен.

3. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо).

4. декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо).

Дата:  .................				    	Подпис и печат: ........................................

.......................................................................

(име и фамилия)

.......................................................................

(длъжност на представляващия участника)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП

(попълва се когато е приложимо)

Долуподписаният/ -ата.......... .....................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................ .....................................................................– гр............................................................................,

адрес:......................... ...................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ................................................................................................................

(посочете длъжността)

на....................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник обществена поръчка с предмет:

„..................................................................................................................................................”,

(наименование на поръчката)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ

В представеното от мен техническо предложение в част: ..........................................

(посочва се коя част/части от техн. предложение)

има конфиденциален характер по отношение на .............................................. информация

(технически, търговски тайни, защитена със закон и др.,)

на основание................................................................................................................................                                                                                                                                                                        (посочва се правното основание, въз основа на което същата се квалифицира като конфиденциална)

и същата не следва да се разкрива от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:...........................					 Декларатор:...............................

(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подава от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.

IІІ. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.Общи условия

1.1. Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техните обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която е установено и което отговаря на предварително обявените условия.

1.2. Всеки от участниците в поръчката се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него лице.

1.3. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник не може да подава самостоятелна оферта.

1.5. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща обществена поръчка.

1.6. Всички разходи, свързани с изготвянето и подаването на офертите, са за сметка на участника и възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи.

1.7. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник има право да промени, допълни или оттегли офертата си, подадена по реда и условията на точка 2.2.

1.8. Всеки участник има право да представи само една оферта. Офертата се изготвя на български език.

1.9. Участниците са длъжни да спазват сроковете и условията, посочени в обявата и документацията за участие.

2. Условия за участие черз електронна платформа Негометрикс (Negometrix)

2.1. Настоящата обществена поръчка се провежда чрез електронна уеб базирана платформа Негометрикс.

2.2. Оферта за участие в поръчката се подава само по електронен път, за което участникът предварително трябва да се регистрира в електронната платформа, на електронен адрес https://negometrix.com/bg/sign-up_bg посочен и в информацията, публикувана с обявата за обществената поръчка в Профила на купувача. Регистрацията в електронната платформа и участието в обществената поръчка са безплатни. Конкретните стъпки за участие в провежданата по електронен път поръчка, като създаване и подаване на оферта, изпращане на искане за разяснение по документацията и т.н., са описани в „Наръчник на участниците в процедури“, който се намира в платформата и може да бъде изтеглен оттам след регистрация.

2.3. Подаването на оферта е възможно единствено в установения от възложителя срок, който е обявен в обявлението за обществената поръчка и е визуализиран в текущата фаза на поръчката и в нейния график.

2.4. Електронното подписване и подаване на оферта в електронната платформа  изисква наличието на квалифициран електронен подпис (КЕП). Офертата се подписва от представляващия дружеството на участника или от изрично упълномощено от него лице, като възложителят си запазва правото да провери представителната власт на това лице.

3. Изисквания за офертата

За участието си в настоящата обществена поръчка, участникът подготвя офертата си, попълвайки въпросник създаден в електронната платформа Негометрикс и прилагайки изисканите от възложителя документи като приложения към отделните въпроси от създадения специално за поръчката въпросник:

3.1. Изисквания за лично състояние и  критерии за подбор

3.1.1. Участникът прилага в електронната платформа попълнена, подписана и сканирана Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена по приложения образец.

Декларацията се подписва от лицата, посочени в чл. 40, ал. 1  ППЗОП.

3.1.2. Участникът прилага в електронната платформа попълнена подписана и сканирана  Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП, изготвена по приложения образец.

Декларацията се подписва от лицето/лицата, което може/могат самостоятелно да представлява/т участника.

3.1.3. Участникът отговаря на въпроса дали при изпълнение на поръчката ще използва подизпълнители. В случай, че учатникът посочи, че ще ползва подизпълнители, следва да приложи попълнена, подписана и сканирана Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, изготвена по приложения образец.

3.1.4. Участникът прилага в електронната платформа попълнена, подписана и сканирана Декларация, съдържаща списък с доставки, идентични или сходни* с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, изготвена по приложения  образец.

* Под доставка със сходен предмет следва да се разбира доставка на комутационна апаратура високо или средно напрежение.

Декларацията се подписва от лицето/лицата, което може/могат самостоятелно да представлява/т участника.

3.1.5. Участникът прилага в електронната платформа сканирано копие на Сертификат, издаден от акредитирани лица, удостоверяващ съответствието му със стандарти за системи за управление на качеството БДС ЕN ISO 9001:2008/БДС ЕN ISO 9001:2015.

3.2. Техническо предложение, съдържащо попълнени, подписани и сканирани следните документи, изготвени по приложените образци:

3.2.1. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации  и изисквания на възложителя.

3.2.2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.

3.2.3. Документи, доказващи параметрите на декларираните технически данни, като заводски изпитания на предлаганите типови разединители, конструктивни и монтажни чертежи, каталози, проспекти, други.

3.2.4. Валиден сертификат, удостоверяващ, че предлаганите разединители са произведени в условията на внедрена система за качеството по ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015, или еквивалентен.

3.2.5. декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, когато е приложимо.

Декларацията не е задължителна част от офертата. същата се представя по преценка на участника, като се посочва информацията, която смята за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

3.3. Ценово предложение

Участникът попълва директно в електронната платформа създадената за конкретната обществена поръчка ценова оферта, задавайки предлаганите единични цени в таблицата.

3.4. Изисквания към информацията и документите, представени с офертата:

3.4.1. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, информацията/ документите по точки 3.1.1 и 3.1.2 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

3.5. Изисквания към декларациите по образец, които се попълват и прилагат към електронната оферта в електронната система:

Декларациите се изготвят в съответния образец на възложителя и се подписват самостоятелно на хартиен носител или в електронен вид с личния електронен подпис на задълженото лице, след което се прикачват към електронната оферта. В тези случаи се допуска приложеният електронен подпис да е от типа „усъвършенстван електронен подпис” по смисъла на чл. 13, ал. 2 от ЗЕДЕП. При подписването на такива документи, усъвършенстваният електронен подпис има стойността на саморъчен подпис.

Декларациите не се подписват отделно, когато лицето, което ги подписва и лицето, което подписва и подава офертата, съвпадат.

4. Разглеждане и оценка на получените оферти

4.1. Разглеждането и оценката на получените оферти се извършва от комисия, назначена от възложителя.

4.2. Комисията разглежда офертите чрез електронната платформа Негометрикс при спазване на разпоредбите на чл. 62 – 63 ППЗОП и обявява в електронната система ценовите предложения.

4.3. Комисията разглежда документите от офертата за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и съставя протокол.

4.4. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по т. 4.3. и изпраща протокола до участниците чрез електронната платформа в един и същи ден с публикуването му в профила на купувача.

4.5. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по т. 4.3. участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят нови документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. Всички документи се изпращат от участниците чрез електронната платформа.

4.6. Възможността по т.4.5. се прилага за и подизпълнителите и третите лица посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

4.7. След изтичането на срока по т. 4.5., комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

4.8. Комисията отстранява от участие в обществената поръчка:

4.8.1. участник за когото е установено, че са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП;

4.8.2. участинк който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия в обявата и приложенията към обявата, на основание чл.107, т. 2, „а” от ЗОП;

4.8.3. участници, които са свързани лица, на основание чл. 107, т. 4 от ЗОП.

4.9. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят, чрез електронната платформа изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Обосновката се изготвя на хартиен носител и се изпраща сканирана чрез електронната платформа, в 5-дневен срок от получаване на искането.

4.10. Обосновка по т.4.9. може да се отнася до:

- икономически особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

- спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП, а именно: „при изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10”;

- възможността участникът да получи държавна помощ;

4.11. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т. 4.10., на които се позовава участникът. При необходимост от участника можа да бъде изискана уточняваща информация чрез средствата на електронната платформа. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване от обществената поръчка.

4.12. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП.

4.13. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

4.14. Оценката на офертите и класирането на участниците комисията извършва чрез средствата на електронната платформа Негометрикс.

4.15. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценката на офертите и класирането на участниците, съгласно посоченият в обявата за събиране на оферти критерий за оценка икономически най-изгодна оферта, която се определя въз основа на "най-ниска цена". Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците  чрез електронната  платформа и се публикува в профила на купувача.

4.16. Възможността за представяне на документи по т. 4.5. може да се прилага еднократно по отношение на един и същи пропуск, нередовност или несъответствие с изискванията на възложителя.

4.17. По реда на т. 4.5. не се допуска отстраняване на пропуски и недостатъци в техническото и/или ценовото предложение и документите към тях.

5. Указания към определения за изпълнител на обществената поръчка

5.1. Определеният за изпълнител,  при подписване на договора представя:

5.1.1. Документ за гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора, без ДДС в една от следните форми:

● парична сума внесена в касата на ЕСО ЕАД на адрес: гр. София, Централно управление или по банковата сметка на ЕСО ЕАД. Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД се намира на Профила на купувача в Раздел Друга Информация - Банкова сметка за внасяне на гаранции  (https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php), или

● банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора, или

● застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност съгласно договора.

5.1.2. Документи, съгласно чл. 58 от ЗОП, както следва:

- за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1 – свидетелство за съдимост;

- за обстоятелството по чл. 54, ал.1, т.3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

5.2. В случаите, когато определения за изпълнител представя гаранция за изпълнение под формата на застраховка:

5.2.1. Застраховката се предава на възложителя в оригинал.

5.2.2. В застраховката следва да е посочено пълното наименование и ЕИК (или съответно друг идентифициращ номер, когато е приложимо) на възложителя и изпълнителя.

5.2.3. Застрахователната премия да е платена изцяло.

5.2.4. Изрично да е указан срока на валидност на гаранцията (съгласно проекта на договор).

5.2.5. Не се допускат никакви изключения относно основанията, начините и причините за изплащане на застрахователното обезщетениие на възложителя, различни от условията в проекта на договор.

ІV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Д О Г О В О Р

№…………/…………2017 г.

Днес, ............... 2017 г., в гр. София, между:

„Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД) със седалище и адрес на управление гр. София 1618, община Столична, район Витоша, бул. „Цар Борис III” №201, ЕИК 175201304, представлявано от Иван Василев Йотов – изпълнителен директор, съгласно Решение по т. 2 от заседание на Управителния съвет на ЕСО ЕАД от 27.11.2014 г. и Решение от заседание на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД от 28.11.2014 г.наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

..............................................................., със седалище и адрес на управление: ............................................ ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ  регистрационен номер или друг идентификационен код …........................ и ин. номер по ЗДДС BG …..........................................................., представляван/а/о от ..........................................., в качеството на ......................................, съгласно ......................................... наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“.

На основание  чл. 194, ал. 1 от Закон за обществените поръчки и утвърден от Възложителя протокол от …………………., за определяне на изпълнител по проведена обществена поръчка с предмет „Доставка на разединители за средно напрежение (Ср.Н.)” се сключи този Договор за следното:

- 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни поръчка с предмет: „Доставка на разединители за средно напрежение (Ср.Н.)”, като достави разединители за средно напрежение, окомплектовани със сигнална апаратура (КСА), електромагнитни ключалки (ЕМК) и ръчно лостово задвижване (РЛЗ), наричани по-надолу „стоките“, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение и Ценовото предложение  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срещу цената, платима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в сроковете и при условията, определени в този Договор.

1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя стоките на мястото за доставка, съгласно изискванията в техническите спецификации, представляващи приложение към този договор, както и следните документи:

1.2.1. Инструкция за монтаж, настройка, въвеждане в експлоатация и обслужване на български език;

1.2.2. Указания за съхранение на склад;

1.2.3. Декларация за съответствие и сертификат за качество;

1.2.4.  Протоколи от рутинни изпитания;

1.2.5. Детайлен чертеж на свързващите клеми.

1.3. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо)

2. СРОК ПО ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му и задължава Страните по него до приключване на изпълнението на всички задължения по него.

2.1.1. Срок за доставка на стоките, предмет на настоящия договор е ……………….. календарни дни от деня на подписването му.

2.2. Не се включва в определения по чл. 2.1.1. срок, времето за престой, когато възложителят е наредил временно спиране изпълнението на поръчката, по причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол.

2.3. Мястото на изпълнение на Договора е склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на адрес: Централен склад Юг - гр. Пловдив, Южна индустриална зона, бул. „Кукленско шосе” №17И.

- ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

3.1. Цената, за изпълнение на поръчката е  ........................... (...............словом..............) лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която не подлежи на промяна за срока на изпълнение на Договора.

3.2. Цената включва всички преки и непреки разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с изпълнението на доставката до мястото за изпълнение.

3.3. Задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е да извърши митническото освобождаване на стоките от внос, ако има такова.

- 3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по т. 3.1., след приемане на стоките, чрез банков превод в срок до 30 календарни дни и след представяне на следните документи:

- а) оригинален приемо-предавателен протокол за извършена доставка до мястото на изпълнение  съгласно чл. 6.6;

- б) оригинална данъчна фактура за стойността на приетата стоки, издадена не по-късно от 5 дни след датата на приемо- предавателния протокол за доставка съгласно буква „а”.

- 3.5. Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване на фактурата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- 3.6. Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

- Банка:	 …………………………….

- BIC:	 …………………………….

- IBAN:	 …………………………….

- 3.6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по чл. 3.6. в срок от 2 (два) дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- 3.7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши плащанията към него в зависимост от изпълнената от подизпълнителя работа по реда и при условията на чл.66, ал.4-ал.8 от ЗОП.

- ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- 4.1. При подписване на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от неговата стойност без ДДС, а именно ……… (…………………………) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

- 4.1.1. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

- парична сума, внесена в касата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на адрес: гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III” № 201 или внесена по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; или

- неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  със срок на валидност до 30 дни след изтичане на срока на Договора по чл. 2.1; или

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за срок до 30 дни след изтичане на срока на Договора по чл. 2.1, както и документ, удостоверяващ, че премията по тази застраховка е платена напълно.

- 4.2. В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 5 (пет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

- 4.3. Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

- 4.3.1. внасяне на допълнителна парична сума на каса при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 4.14 от Договора; и/или;

- 4.3.2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 4.5 от Договора; и/или

- 4.3.3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 4.7 от Договора.

- 4.4. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по една от банковите сметки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД се намира на Профила на купувача в Раздел Друга Информация - Банкова сметка за внасяне на гаранции: https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php ).

- 4.5. Когато като Гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

- 4.5.1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- 4.5.2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

- 4.6. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от Страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- 4.7. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

- 4.7.1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- 4.7.2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

- 4.8. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- 4.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение, както следва:

- 4.9.1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 3.5 от Договора;

- 4.9.2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

- 4.9.3. когато гаранцията е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

- 4.10. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните, относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.

- 4.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение, на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

- 4.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

- 4.12.1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато доставените стоки не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и разваляне на Договора от Страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

- 4.12.2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

- 4.13. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

- 4.14. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до пет дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с 4.1 от Договора.

- Общи условия относно Гаранцията за изпълнение

- 4.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

- ОПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ИЗВЕСТИЕ ЗА ЕКСПЕДИЦИЯ

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави стоките в стандартна опаковка, подходяща да ги предпази от повреди по време на транспорта, товарене и разтоварване. Опаковката трябва да отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно Техническите спецификации. Опаковката трябва да предпази стоките и при тяхното съхранение на склад.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде отговорен за повреди на стоките, дължащи се на некачествена/неподходяща/несъответстваща/ на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ опаковка или опаковка от некачествени/неподходящи материали.

- ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ

6.1. Приемането и предаването на стоките се извършва в мястото на доставка, за което се съставя и подписва приемо-предавателен протокол по чл. 6.6. от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено уведомление за извършване на доставка не по-късно от 5 (пет) работни дни преди датата, на която стоките ще бъде доставени.

6.3. В писменото уведомление по чл. 6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ посочва дата на доставка, и име на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (упълномощено лице), който ще присъства при приемането на стоките.

6.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да планира пристигането на доставката по чл. 6.1. в мястото на доставка само в работни дни, не по-късно от 12.00 часа на съответния ден.

6.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ създава организация в деня на доставка за осигуряване присъствието на технически и/или други лица за приемането на стоките. Не се пристъпва към разтоварване на стоките, ако на мястото на доставка не присъства упълномощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в чието присъствие става разтоварването и огледа на стоките.

6.6.  Доставените стоки се приема с приемо-предавателен протокол (в съответствие с чл. 6.1.), подписан в три еднообразни екземпляра от упълномощени  представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Един екземпляр от приемо-предавателния протокол се съхранява от материално отговорното лице на склада (или упълномощеното лице за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в мястото на доставка), за когото е предназначена доставката. Другите екземпляри се предават на упълномощения представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.7. В случай, че по време на разтоварване на стоките се констатират явни недостатъци/дефекти (нарушена цялост, разкъсване, смачкване, подгизване, или явни несъответствия с посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в техническите спецификации изисквания или други несъответствия или дефекти) по опаковката на доставените стоки или по отношение на самите стоки, се съставя констативен протокол, в който подробно се описват всички обстоятелства и факти, установени в процеса на разтоварване и оглед на доставените стоки. Приемат се реалното количество доставени, годни и съответсващи на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоки. Дефектните такива, или с други  несъответствия (или не съгласно уговореното) не се приемат и се считат недоставени.

6.8. В случай, че цялото доставено количество стоки не може да бъде прието в рамките на работния ден, се съставя приемо-предавателен протокол по чл. 6.7. за приетото количество. Приемането продължава на следващия работен ден. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за съхранението на неприетата стока.

6.9. При доставката, оборудването трябва да бъде комплектовано със следната техническа документация:

- инструкция за монтаж, настройка, въвеждане в експлоатация и обслужване на български език;

- указания за съхранение на склад;

- декларация за съответствие и сертификат за качество;

- протоколи от рутинни изпитания;

-детайлен чертеж на свързващите клеми.

6.10. Всички разходи, възникнали като резултат от неточност в необходимите документи, придружаващи стоките или закъснение, ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.11. В случай, че има сключени договори за подизпълнение, Възложителят приема изпълнението на дейност по Договора за обществена поръчка, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подИЗПЪЛНИТЕЛЯ..

6.12. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 6.6. в мястото на доставка.

- ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО.  ГАРАНЦИОНЕН СРОК

7.1. Качеството на стоките трябва да отговаря на условията на този договор, техническите  спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.2. Гаранционният срок на стоките, предмет на Договора, е ………………………….  месеца от датата на приемане на стоките, при спазване на указанията за съхранение и употреба.

7.3. Срокът за поправка/подмяна на стоки с отклонение в качеството или с друг дефект / недостатък е 30 (тридесет) работни дни, считано от писменото уведомление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

8.1. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения, на която и да е от Страните.

  - Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- 8.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

8.2.1.1. да получи възнаграждение, в размера, сроковете и при условията по Раздел 3 Цена, ред и срокове за плащане  от Договора;

8.2.1.2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може и има готовност за това.

8.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

8.3.1. да достави стоките, предмет на настоящия Договор и да изпълнява задълженията си по него в уговорените срокове и качествено, в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Приложенията към настоящия Договор;

8.3.2. да проведе всички рутинни изпитвания съгласно стандарти  ІЕС 62271-1, ІЕС 62271-102 или еквивалентни, както и свързаните с тях стандарти;

8.3.3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на Договора, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

- 8.3.4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- 8.3.5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в Раздел 12 Общи разпоредби, чл. 12.3. от Договора;

- 8.3.6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП / да възложи съответна част от доставките на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения; (ако е приложимо);

- 8.3.7. да представи доказателство по  чл. 4.7 за напълно платена премия;

- 8.3.8. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на Договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо).

8.4. Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

8.4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

8.4.1.1. да изисква и да получава доставката на стоките в уговорените срокове, количество и качество;

8.4.1.2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора;

8.4.1.3. да прави рекламации при условията и по реда  съгласно Раздел 9 Рекламации;

8.4.1.4. да прихване стойността на неустойката от Гаранцията за изпълнение или от сумата за плащане, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не заплати съответната стойност на начислената неустойка.

- 8.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- 8.5.1. да приеме доставката на стоките,  когато отговарят на договореното, по реда и при условията на този Договор;

- 8.5.2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

- 8.5.3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за изпълнението на предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

- 8.5.4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в Раздел 12 Общи разпоредби, чл. 12.3. от Договора;

- 8.5.5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има възможност;

- 8.5.6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 4.9 и 4.10 от Договора;

- РЕКЛАМАЦИИ

9.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламации по повод качеството (или други несъответствия с предварително обявените условия по обществената поръчка) на доставената стоки от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предяви рекламации за качеството и за явни недостатъци/дефекти на доставената стоки в момента на приемането й, което се удостоверява със съответния констативен протокол по чл. 6.7.

9.3. Стоките, за които се окаже, че не са в съответствие с уговореното качество, и/или при които се констатира недостатък (и/или друго несъответствие с предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ), ще бъдат заменени с нови за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.4. Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за рекламации се отнася и по отношение на доставенати, липсващи/поправени или заменени стоки.

9.5. Рекламациите за качество (и/или, каквото и да е несъответствие) и/или скрити недостатъци, установени след доставката на стоките и/или след извършването на дейностите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се доказват с протокол от експерти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съдържат искането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, номера на Договора, точното количество и вид на стоките, партиден номер на стоките, за която се отнася рекламацията, както и описание на скрития недостатък.

9.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните недостатъци и дефекти след установяването им, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срока по 7.3. за своя сметка да отстрани недостатъка и/или да направи доставка на нови стоки без недостатъци.

9.7. Рисковете и разходите, свързани с транспортирането на липсващите, дефектните и заменени/поправени стоки и/или извършване на необходимите дейности от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на гаранционния срок по 7.2. са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.8. Гаранционният срок на поправена или заменена стоки е съгласно чл. 7.2., считано от датата на приемането й с протокол съгласно чл. 6.6.

- САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНИЕ

- 10.1. В случай на забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на сроковете по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2%  (нула цяло и два процента) на ден върху стойността на доставката, без ДДС, за всеки ден закъснение, но не повече от 20% от стойността на Договора. Санкцията за забава не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговото задължение да завърши изпълнението на поръчката, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

10.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка при доставка на некачествена стоки. Тази стоки ще се счита за недоставена и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще плати неустойка в размера, посочен в чл. 10.1 от този договор до датата, на която същата бъде заменена с нова.

10.3. Горепосочените неустойки са дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в случай, че стоките не може да бъде пусната в експлоатация или работата й бъде прекъсната по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- 10.4. Стойността на неустойките може да бъде изплатена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да я прихване от Гаранцията за изпълнение или от дължима сума за плащане.

- 10.5. При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по-големи от договорените неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях  пред компетентния български съд.

- 10.6. При неизпълнение на договорно задължение от Страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право  да  задържи гаранцията за изпълнение на Договора.

- 10.7. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията в договорените срокове, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва за периода на закъснение.

10.8. Неустойките по този договор се заплащат в срок до 10 работни дни от датата на претенцията. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, ако в определения срок за плащане на неустойката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да плати, да се удовлетвори от  гаранцията за изпълнение или от дължимата сума на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

- 11.1. Този Договор се прекратява:

- 11.1.1. с изтичане на Срока на Договора;

- 11.1.2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;

- 11.1.3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми писмено другата Страна в срок до 2 (два) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

- 11.1.4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

- 11.1.5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

- 11.1.6. при непреодолима сила съгласно Раздел 12 Общи разпоредби, чл. 12.8 от Договора.

- 11.2. Договорът може да бъде прекратен:

- 11.2.1.	по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; В този случай се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите отношения между Страните до момента на прекратяването;

- 11.2.2.	когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.

- 11.3. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата Страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

- 11.4. За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

- 11.4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е просрочил изпълнението на Доставката за повече от 15 (петнадесет) дни;

- 11.4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката / Техническата спецификация и Техническото предложение.

- 11.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

11.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно Договора с 5 (пет) дневно писмено предизвестие. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и/или пропуснати ползи.

- 11.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати Договора чрез писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- 11.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора, ако в резултат на обстоятелства, които възникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора. Претърпените вреди представляват действително направените и необходими разходи за изпълнението на Договора към момента на прекратяването му.

- 11.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора незабавно, без да дължи каквото и да било обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че последния наруши което и да било изискване за Конфиденциалност по този договор.

- 11.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на Раздел 12 Общи разпоредби, чл. 12.12 от този Договор.

- 12. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Дефинирани понятия и тълкуване

12.1.1.Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

12.1.2. При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

12.2. Спазване на приложими норми

12.2.1. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители е длъжен /са длъжни да спазва/т всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

12.3. Конфиденциалност

- 12.3.1. Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

- 12.3.2. С изключение на случаите, посочени в чл.12.3.3. на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

- 12.3.3. Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

- 1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

- 2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

- 3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

- 12.3.4. Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови/нейни поделения, контролирани от него/нея фирми и организации, всички негови/нейни служители и наети от него/нея физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от Страна на такива лица. Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

- 12.3.5. Освен изброеното по-горе и в допълнение към него ИЗПЛЪНТИЕЛЯТ се задължава:

- 1. Да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него.

- 2. Да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.

- 3. Да върне при поискване от Страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички предоставени му документи и носители на информация.

12.4. Публични изявления

12.4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

12.6. Прехвърляне на права и задължения

12.6.1. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

12.7. Изменения

12.7.1. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

12.8. Непреодолима сила

12.8.1. Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

12.8.2. Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

12.8.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в срок до 7 дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Страната, позоваваща се на непреодолима сила следва да представи удосотоверине от компетентен независим орган, удоставеряващо настъпването на събитието, продължителността му и причинно следствената връзка между събитието и неизпълнението на Договора.

12.8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

12.8.5. Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;

2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

12.8.6. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

12.9. Нищожност на отделни клаузи

12.9.1. В случай на противоречие между, каквито и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

12.10. Уведомления

12.10.1. Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

12.10.2. За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………………………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

12.10.3. За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

3. датата на приемането – при изпращане по факс;

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

12.10.4. Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

12.10.5. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 2 (два) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

12.11. Приложимо право

12.11.1. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

12.12. Разрешаване на спорове

12.12.1. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд в град София.

12.13. Патентни права

12.13.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира патентната чистота на продаваната от него стока, предмет на този договор и всички части от нея.

12.13.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички претърпени от него вреди по искове срещу него от страна на трети лица, претендиращи за патентни права върху стоката или части от нея. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава съгласието си да бъде привличан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като подпомагаща страна (трето лице) по всички такива производства, заведени срещу него.

12.14.Екземпляри

12.14.1. Този Договор се състои от … (словом) Страници и е изготвен и подписан в  ........ (посочва се броя) еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

12.15.Приложения:

12.15.1. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор

До

ЕСО ЕАД

гр. София 1618

бул. „Цар Борис III”, № 201

- Известени сме, че нашият Клиент,				    (наименование и адрес на участника),  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Протокол № 		/		г. (посочва се № и дата на Протокола за класиране) е класиран на първо място в обществената поръчка за възлагане на обществена поръчка с обект „……………………………….” с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

- Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на обществената поръчка и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на 		 % (посочва се размера от Обявлението) от общата стойност на поръчката, а именно  			 (словом: 							) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

- Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес на Банката), с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават 	 (словом: 					) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодирано шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по SWIFT на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на 30-я ден, след изтичане срока на договора, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

(БАНКА)

Всички текстове в образеца са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен!